# Zähmeti goramak we ekologik howpsuzlyk boýunça hasaplamalar

Bu bölümde IoT Security Scanner programma toplumyny işläp taýýarlamak we ulanmak bilen baglanyşykly zähmet şertleri, elektrik howpsuzlygy, iş otagynyň mikroklimaty, ýagtylandyrylyşy, energiýa sarp edilişi we ekologik täsiri seljerilýär. Taslanýan obýekt önümçilik enjamy däl-de, kompýuter we tor enjamlary bilen işleýän programma üýtgemesi bolany üçin esasy üns iş ýeriniň ergonomikasyna, elektrik enjamlarynyň howpsuz ulanylmagyna we energiýanyň tygşytly sarp edilmegine berilýär.

IoT Security Scanner lokal torda ýerleşýän gurluşlary awtomatik tapmak, olaryň açyk portlaryny kesgitlemek, potensial gowşaklyklary ýüze çykarmak we ulanyja maslahat bermek üçin niýetlenendir. Programma bilen işleýän hünärmen kompýuteriň öňünde uzak wagt oturýar, şonuň üçin iş otagynyň ýagtylygy, howa çalyşygy, elektrik goragy we iş wagtynyň dogry guralmagy zähmeti goramak nukdaýnazaryndan wajyp hasaplanýar.

## 1. Taslanýan iş ýeriniň umumy häsiýetnamasy

Programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak we synagdan geçirmek üçin 6 m × 5 m ölçegli, beýikligi 3 m bolan iş otagy kabul edilýär. Otagda 2 işgär, 1 kompýuter, 1 monitor, router ýa-da test switch, şeýle hem LED ýagtylandyryjy paneller ýerleşýär. Iş prosesi esasan akyl zähmeti bilen baglanyşykly bolup, fiziki agyrlyk pes derejede hasaplanýar.

| Görkeziji | Kabul edilen baha | Düşündiriş |
| --- | --- | --- |
| Otagyň ini A | 6 m | Iş otagynyň meýilnamadaky ini |
| Otagyň boýy B | 5 m | Iş otagynyň meýilnamadaky boýy |
| Otagyň beýikligi H | 3 m | Potologyň beýikligi |
| Işgärleriň sany n | 2 adam | Programmany ulanýan we synag geçirýän işgärler |
| Rugsat berilýän temperatura | 22-24 °C | Kompýuter bilen işlemek üçin amatly aralyk |
| Otnositel çyglylyk | 40-60 % | Iş otagy üçin maslahat berilýän aralyk |

Tablisa 1 - Iş otagynyň başlangyç maglumatlary

## 2. Elektrik howpsuzlygynyň hasaplamasy

Kompýuter, monitor, tor enjamlary we ýagtylandyryjylar 220 V naprýaženiýeli elektrik setinden iýmitlenýär. Iş ýeriniň elektrik howpsuzlygyny bahalandyrmak üçin umumy kuwwat we elektrik togy hasaplanýar.

| Enjamyň ady | Sany | Biriniň kuwwaty, W | Umumy kuwwat, W |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompýuter ýa-da noutbuk | 1 | 180 | 180 |
| Monitor | 1 | 30 | 30 |
| Wi-Fi router ýa-da test switch | 1 | 20 | 20 |
| LED ýagtylandyryjy panel | 7 | 36 | 252 |
| Jemi | - | - | 482 |

Tablisa 2 - Iş ýerindäki elektrik enjamlarynyň kuwwaty

Pjemi = 180 + 30 + 20 + 252 = 482 W

I = P / U = 482 / 220 = 2,19 A

Ihasap = 1,25 · I = 1,25 · 2,19 = 2,74 A

Hasaplama boýunça iş ýeriniň umumy elektrik togy 2,19 A deňdir. Ätiýaçlyk koeffisiýenti 1,25 kabul edilende hasaplama togy 2,74 A bolýar. Şonuň üçin 6 A awtomatik goraýjy enjam bu iş ýeri üçin ýeterlikdir. Şeýle hem elektrik howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin ýer bilen goragly rozetkalar we 30 mA duýgurlykly UZO ulanmak maslahat berilýär.

## 3. Iş otagynyň howa çalyşygynyň hasaplamasy

Kompýuter enjamlary we ýagtylandyryjylar iş wagtynda ýylylyk bölüp çykarýar. Otagyň mikroklimatyny kadaly saklamak üçin howa çalyşygynyň zerur mukdaryny hasaplamak zerurdyr. Otagyň göwrümi aşakdaky formula boýunça kesgitlenilýär:

V = A · B · H = 6 · 5 · 3 = 90 m³

Ýylylyk çeşmeleri hökmünde kompýuter we tor enjamlary 230 W, ýagtylandyryjylar 252 W, iki işgär bolsa takmynan 2 · 100 W = 200 W ýylylyk bölüp çykarýar.

Qjemi = 230 + 252 + 200 = 682 W

Ýylylygy aýyrmak üçin zerur howa mukdary aşakdaky formula boýunça hasaplanýar. Bu ýerde 0,335 - howanyň ýylylyk sygymy bilen baglanyşykly koeffisiýent, Δt bolsa içeri we daşarky howanyň temperatura tapawudy bolup, 5 °C kabul edilýär.

L = Q / (0,335 · Δt) = 682 / (0,335 · 5) = 407,2 m³/sag

K = L / V = 407,2 / 90 = 4,52 1/sag

Hasaplama netijesine görä, iş otagynyň howasy bir sagatda takmynan 4,52 gezek çalyşmalydyr. Bu görkeziji kompýuter enjamlary bilen işleýän kiçi laboratoriýa otagy üçin amatly hasaplanýar. Şeýle hem işgärleriň sany boýunça sanitariýa talaby Lsan = 60 · 2 = 120 m³/sag bolýar. L = 407,2 m³/sag bu talapdan uly bolany üçin howa çalyşygynyň kabul edilen derejesi ýeterlikdir.

## 4. Iş otagynyň ýagtylandyrylyşynyň hasaplamasy

Kompýuter bilen işlenilýän otaglarda gözüň ýadamagynyň öňüni almak üçin ýagtylandyryş derejesi kadaly bolmalydyr. Iş otagy üçin talap edilýän ýagtylandyryş E = 300 lx diýip kabul edilýär.

| Görkeziji | Belgisi | Baha |
| --- | --- | --- |
| Talap edilýän ýagtylandyryş | E | 300 lx |
| Otagyň meýdany | S | 30 m² |
| Ätiýaçlyk koeffisiýenti | k | 1,4 |
| Ýagtylygyň deň düşmezlik koeffisiýenti | z | 1,1 |
| Ýagtylyk akymynyň peýdalanma koeffisiýenti | η | 0,6 |
| Bir LED paneliň ýagtylyk akymy | Φ | 3600 lm |

Tablisa 3 - Ýagtylandyrylyş hasaplamasy üçin başlangyç maglumatlar

N = (E · S · k · z) / (Φ · η)

N = (300 · 30 · 1,4 · 1,1) / (3600 · 0,6) = 13860 / 2160 = 6,42

Hasaplama boýunça zerur bolan LED panelleriň sany 6,42 deňdir. Bu baha ýokary tarapa tegeleklenip, N = 7 sany LED panel kabul edilýär. Her paneliň kuwwaty 36 W bolanda ýagtylandyryşyň umumy kuwwaty Pýagtylyk = 7 · 36 = 252 W bolýar. Şeýle ýagtylandyryş iş stolunyň üstünde 300 lx talaby üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

## 5. Energiýa sarp edilişi we ekologik baha

Programma toplumynyň ekologik täsirini bahalandyrmak üçin iş ýeriniň ýyllyk elektrik energiýa sarp edilişi hasaplanýar. Iş wagty günde 6 sagat, ýylda 250 iş güni diýip kabul edilýär.

Eýyl = Pjemi · t · D = 0,482 · 6 · 250 = 723 kW·sag/ýyl

Elektrik energiýasynyň şertli CO₂ çykaryş koeffisiýenti 0,45 kg/kW·sag diýip kabul edilende ýyllyk uglerod zyňyndysy aşakdaky ýaly hasaplanýar:

MCO₂ = Eýyl · 0,45 = 723 · 0,45 = 325,35 kg CO₂/ýyl

Energiýa tygşytlaýjy režim ulanylanda kompýuteriň ortaça kuwwatyny peseltmek, LED ýagtylandyryşdan peýdalanmak we enjamlar ulanylmaýan wagtynda olary öçürmek arkaly ýyllyk sarp edilişi takmynan 480 kW·sag derejesine çenli azaltmak mümkin. Bu ýagdaýda tygşytlanýan energiýa 723 - 480 = 243 kW·sag/ýyl, CO₂ zyňyndysynyň azalmagy bolsa 243 · 0,45 = 109,35 kg CO₂/ýyl bolar.

Programmada hasabatlaryň PDF görnüşinde döredilmegi kagyz sarp edilişini hem azaltýar. Eger bir barlag boýunça 12 sahypalyk hasabat çap edilse we ýylda 30 barlag geçirilse, onda 12 · 30 = 360 sahypa kagyz sarp edilýär. Elektron hasabat ulanmak bu kagyz sarp edilişini aradan aýyrýar.

## 6. Programma skanirlemesiniň öndürijilik hasaplamasy

IoT Security Scanner köp akymly skanirleme usulyny ulanýar. Bu usul lokal tordaky IP salgylary we portlary yzygiderli däl-de, birnäçe akymda barlamaga mümkinçilik berýär. Şeýlelikde, skanirleme wagty ep-esli azalýar.

| Görkeziji | Baha | Düşündiriş |
| --- | --- | --- |
| IP salgylaryň sany | 254 | 192.168.0.0/24 lokal tor aralygy |
| Barlanýan portlaryň sany | 15 | IoT gurluşlarynda köp duş gelýän portlar |
| Bir port üçin timeout | 1 s | TCP birikme synagynyň wagty |
| Akym sany | 10 | Programmada orta güýç derejesi |
| Yzygiderli barlag wagty | 3810 s | 254 · 15 · 1 |
| Köp akymly barlag wagty | 381 s | 3810 / 10 |

Tablisa 4 - Skanirleme wagtynyň hasaplamasy

Tyzygiderli = 254 · 15 · 1 = 3810 s = 63,5 min

Tköp akymly = 3810 / 10 = 381 s = 6,35 min

η = Tyzygiderli / Tköp akymly = 3810 / 381 = 10

Hasaplama boýunça 10 akym ulanylanda skanirleme wagty takmynan 10 esse azalýar. Amaly ýagdaýda toruň tizligi, hostlaryň jogap bermek wagty we açyk portlaryň sany netijä täsir edip biler, emma köp akymly çemeleşme programma toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrýar.

## 7. Ergonomika we howpsuz iş düzgünleri

Programma bilen işlemek kompýuteriň öňünde uzak wagt oturmagy talap edýär. Şonuň üçin iş ýeriniň ergonomiki taýdan dogry guralmagy işgärleriň saglygyny goramakda möhüm orun tutýar. Aşakdaky çäreleriň ýerine ýetirilmegi maslahat berilýär:

• Kompýuter enjamlary ýer bilen goragly rozetka arkaly birikdirilmelidir.

• Elektrik setinde 6 A awtomatik goraýjy we 30 mA UZO ulanmak maslahat berilýär.

• Monitor bilen göz aralygy 60-70 sm bolmaly, ekranyň ýokarky bölegi gözüň derejesinden biraz pes ýerleşdirilmelidir.

• Her 60 minutlyk işden soň 5-10 minut dynç alyş arakesmesi berilmelidir.

• Iş otagynda howa çalyşygy we temperatura yzygiderli gözegçilikde saklanmalydyr.

• Skanirleme diňe rugsat berlen lokal torlarda geçirilmelidir.

• PDF hasabatlary elektron görnüşde saklamak kagyz sarp edilişini azaltmaga mümkinçilik berýär.

## Netije

Geçirilen hasaplamalar IoT Security Scanner programma toplumyny işläp taýýarlamak we ulanmak üçin niýetlenen iş ýeriniň elektrik howpsuzlygy, mikroklimat, ýagtylandyryş we energiýa sarp edilişi boýunça kabul edilen talaplara laýyk gelýändigini görkezýär. Programma lokal toruň howpsuzlyk ýagdaýyny awtomatik seljermek bilen administratoryň wagtyny tygşytlaýar, PDF görnüşindäki elektron hasabatlar bolsa kagyz sarp edilişini azaltmaga mümkinçilik berýär.